使用说明书

/

像素频闪灯

产品型号：PRO Line500

请在试用该产品前仔细阅读说明书

请保存好产品说明书

目  录

- 安全向导                                                                                     2

- 包装清单       					                              2

- 尺寸图                                                                                        3

- 安装指导                                                                         	          3

- 菜单功能说明                                                                              5

- DMX通道表说明                                                         	          6

- 故障分析及维修                                                                          10

- 安全向导

● 在使用产品之前，请务必仔细阅读本手册，以便你掌握正确的使用方法。

● 当你拿到产品，第一时间要检查产品的零配件是否齐全，产品运输过程中是产生

了损坏，如果有，请马上联系经销商。

● 安装前请仔细检查机械紧固件是否因运输而松脱。

● 开灯前请检查供电电压是否正常，本产品正常的工作电压在AC100-240V之间，如

果供电电压不在这个范围之内的，请不要通电亮灯。

● 供电排插接地要良好，以防电击。

● 为了保证产品的使用寿命，请保持干燥和通风，避免在环境温度40℃以上进行运

行工作。

● 请勿将产品安置在易震动或潮湿的地方。

● 严禁带电安装，拆卸。产品出现不正常现象切勿擅自拆卸，应请专业人员检修。

● 维护，清洁产品之前要断电。

- 包装清单

● 产  品1台

● 安全索1条

● 电源线1根

● 说明书1份

- 尺寸图

（单位： mm）

- 安装指导

● 吊挂安装时，要使用灯勾安装。灯勾装在挂件上。

● 将安全索安装在吊环上。（请参考下图安装）

（挂钩安装步骤图示）

（施工安装图示）

温馨提示：

● 灯具和易燃材料需至少保持0.1m 以上的安全距离。

● 在安装过程中务必使用安全索固定，以免造成意外伤害。

注意： 高空作业需要有丰富经验，包含但不仅限于（计算工作负荷极限，特定的安装材料，和安装零配件，灯具的安全操作规范），请确保专业人士安装。

- 菜单功能说明

| 地址码设置 | 001~512 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式 | DMX | 5通道/12通道/140通道 |  |  |
|  | 自走 | 效果00~效果20 / 速度00~速度99 |  |  |
|  | 声控 | 效果00~效果20/ 速度00~速度99 |  |  |
|  | 从机 |  |  |  |
| 设置 | 网络设置 | IP地址 XXX.XXX.XXX.XXX | 子网掩码 XXX.XXX.XXX.XXX | 网络 000-127 子网络 000-015 域000-015 |
|  | 显示背光 | 开 / 关 |  |  |
|  | 显示翻转 | 开 / 关 |  |  |
|  | DMX 丢失 | 闭光/声控/自走/保持 |  |  |
|  | 语言 | 英文 / 中文 |  |  |
| 系统信息 | 版本 | V1.0 |  |  |
|  | 使用时间 | 00小时 |  |  |
|  | 温度 | 00℃ / 32F |  |  |

- DMX通道表说明

5CH模式如下表:

| 功能模块 | 通道 | 功能 | DMX值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总控 | CH1 | ALL-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 总调光 0到100% |
|  | CH2 | ALL-Strobe | 000-008 Open | 没频闪 |
|  |  |  | 009-255 Stroboscope (Speed 0 - 100%) | 总频闪 速度由慢到快 |
| 全部效果 | CH3 | RUN-Mode | 000-085 All | 全部 |
|  |  |  | 086-170 only 3535 | 只有3535-3w白光 |
|  |  |  | 171-255 only 5730 | 只有5050-0.2wRGB |
|  | CH4 | Function | 000-007 | off |
|  |  |  | 008-255 chase | 3535效果1到20 |
|  | CH5 | Speed Control | 000- 255 chase speed | 3535效果速度选择 |

12CH模式如下表:

| 功能模块 | 通道 | 功能 | DMX值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总控 | CH1 | ALL-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 总调光 0到100% |
| 3535-3w 白光 | CH2 | 3535-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 3w 0到100% |
|  | CH3 | 3535Strobe | 000-008 Open | 没频闪 |
|  |  |  | 009-255 Stroboscope (Speed 0 - 100%) | 频闪 速度由慢到快 3w白光 |
|  | CH4 | 3535-Function | 000-007 Manual | 全亮 |
|  |  |  | 008-255 chase | 3535效果1到20 |
|  | CH5 | 3535-Speed Control | 000- 255 chase speed | 3535效果速度选择 |
| 5050 | CH6 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 0到100% |
|  | CH7 | 3535Strobe | 000-008 Open | 没频闪 |
|  |  |  | 009-255 Stroboscope (Speed 0 - 100%) | 频闪 速度由慢到快 3w白光 |
|  | CH8 | Color Red | 000-255 0%~ 100% | 红色亮度 |
|  | CH9 | Color Green | 000-255 0%~ 100% | 绿色亮度 |
|  | CH10 | Color Blue | 000-255 0%~ 100% | 蓝色亮度 |
|  | CH11 | 5050 Function | 000-007 Manual |  |
|  |  |  | 008-255 5050 Color chase | 5050颜色效果1到20 |
|  | CH12 | 5050Speed Control | 000- 255 5050 Color chase speed | 5050速度选择 |

140CH模式如下表:

| 功能 模块 | 通道 | 功能 | DMX值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH1 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 R 0到100% |
|  | CH2 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 G 0到100% |
|  | CH3 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 B 0到100% |
|  | CH4 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 R 0到100% |
|  | CH5 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 G 0到100% |
|  | CH6 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 B 0到100% |
|  | CH7 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 R 0到100% |
|  | CH8 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 G 0到100% |
|  | CH9 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 B 0到100% |
|  | CH10 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 R 0到100% |
|  | CH11 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 G 0到100% |
|  | CH12 | 5050-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 5050 B 0到100% |
|  | ...... |  |  |  |
|  | CH120 | 3535-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 3w 0到100% 第1个 |
|  | CH121 | 3535-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 3w 0到101% 第2个 |
|  | CH122 | 3535-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 3w 0到102% 第3个 |
|  | ...... | 3535-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 3w 0到103% 第4个 |
|  | CH140 | 3535-Dimmer | 000-255 0%~ 100% | 3w 0到104% 第20个 |

效果通道表：

| 效果通道 | 功能 | DMX 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 000-007 | 没功能 |
|  |  | 008-019 chase 1 | 效果1 |
|  |  | 020-031 chase 2 | 效果2 |
|  |  | 032-043 chase 3 | 效果3 |
|  |  | 044-055 chase 4 | 效果4 |
|  |  | 056-067 chase 5 | 效果5 |
|  |  | 068-079 chase 6 | 效果6 |
|  |  | 080-091 chase 7 | 效果7 |
|  |  | 092-103 chase 8 | 效果8 |
|  |  | 104-115 chase 9 | 效果9 |
|  |  | 116-127 chase 10 | 效果10 |
|  |  | 128-139 chase 11 | 效果11 |
|  |  | 140-151 chase 12 | 效果12 |
|  |  | 152-163 chase 13 | 效果13 |
|  |  | 164-175 chase 14 | 效果14 |
|  |  | 176-187 chase 15 | 效果15 |
|  |  | 188-199 chase 16 | 效果16 |
|  |  | 200-211 chase 17 | 效果17 |
|  |  | 212-223 chase 18 | 效果18 |
|  |  | 224-235 chase 19 | 效果19 |
|  |  | 236-255 chase 20 | 效果20 |

- 故障分析及维修

若遇严重问题，请立刻停用，请要求专业人员检查

| 问 题 | 可能的原因 |
| --- | --- |
| 灯具无法通电 | A、检查电源线是否接线正确 |
|  | B、保险管损坏 |
|  | C、开关电源损坏 |
| DMX不受控 | A、显示屏主板损坏 |
|  | B、DMX卡侬头信号板损坏 |
| 灯珠不亮 | A、灯珠板损坏 |
|  | B、灯珠板排线损坏 |