菜单   上   下   确认

二、菜单功能

通电开机后按菜单键，依次出现菜单功能表；按向上或向下键修改功能参数，确认键保存当前功能和参数（保存后具备掉电记忆）。

菜单功能表：

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单功能与说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 | 1、DMX地址 | 向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。 |
| 运行模式 | 运行模式 | 向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。 |
|  | 通道选择 | 向上或向下选择通道CH4、CH11、CH36、CH43确认键保存，默认CH11。 |
| 手动控制 | 1、调光 | 向上或向下修改调光亮度数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 2、频闪 | 向上或向下修改频闪参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  | 3、红色 | 向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 4、绿色 | 向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 5、蓝色 | 向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 6、白色 | 向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 7、宏颜色 | 向上或向下修改宏颜色参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  | 8、模式 | 向上或向下修改模式参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  | 9、速度 | 向上或向下修改速度参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  | 10、背景色 | 向上或向下修改背景色参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  | 11、背景色调光 | 向上或向下修改背景色调光参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |
| 显示设置 | 1、语言选择 | 向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。 |
|  | 2、倒显设置 | 向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。 |
|  | 3、屏保设置 | 向上或向下选择关闭/开启屏保设置，确认键保存，默认开启。 |
|  | 4、软件版本 | 062B |
| 工厂设置 | 1、红色 | 向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 2、绿色 | 向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 3、蓝色 | 向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 4、白色 | 向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认255。 |
|  | 5、Logo | 向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。 |
|  | 6、温度 | 向上或向下修改温度参数（范围40-70），确认键保存，默认065。 |
|  | 7、风扇 | 向上或向下选择关闭/开启-风扇控制，确认键保存，默认关闭。 |

三、主从机控制

两台或多台相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具设置为A001~A512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机；用主机调节渐变、脉变、跳变、调光、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、调光、声控、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。

四、DMX512控制台

通电后将所有灯具地址码设置好，再将所有灯具用三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码就会停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据各通道说明用DMX512控制台控制相关功能。

CH4通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红 |
| 2 | 000-255 | 绿 |
| 3 | 000-255 | 蓝 |
| 4 | 000-255 | 白 |

CH11通道说明：

| 1 | 000-255 | 总调光 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 000-255 | 频闪 |
| 3 | 000-255 | 红 |
| 4 | 000-255 | 绿 |
| 5 | 000-255 | 蓝 |
| 6 | 000-255 | 白 |
| 7 | 000-255 | 宏颜色 |
| 8 | 000-255 | 模式 |
| 9 | 000-255 | 速度 |
| 10 | 000-255 | 背景色 |
| 11 | 000-255 | 背景色调光 |

CH36通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 第1圈红光 |
| 2 | 000-255 | 第1圈绿光 |
| 3 | 000-255 | 第1圈蓝光 |
| 4 | 000-255 | 第1圈白光 |
| … | … … | … … |
| 33 | 000-255 | 第9圈红光 |
| 34 | 000-255 | 第9圈绿光 |
| 35 | 000-255 | 第9圈蓝光 |
| 36 | 000-255 | 第9圈白光 |

CH43通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 总调光 |
| 2 | 000-255 | 频闪 |
| 3 | 000-255 | 第1圈红光 |
| 4 | 000-255 | 第1圈绿光 |
| 5 | 000-255 | 第1圈蓝光 |
| 6 | 000-255 | 第1圈白光 |
| … | … … | … … |
| 35 | 000-255 | 第9圈红光 |
| 36 | 000-255 | 第9圈绿光 |
| 37 | 000-255 | 第9圈蓝光 |
| 38 | 000-255 | 第9圈白光 |
| 39 | 000-255 | 宏颜色 |
| 40 | 000-255 | 模式 |
| 41 | 000-255 | 速度 |
| 42 | 000-255 | 背景色 |
| 43 | 000-255 | 背景色调光 |

- 技术参数：

电压:  AC100~240V  50/60HZ

功率:  300W

灯珠:  924颗RGBW5050灯珠

控制方式: DMX512、自走、主从、带RDM功能。

通道:  CH4、CH11、CH36、CH43

调光:  0~100%线性调光

工作温度: -30度~50度

频闪频率:  1~30HZ

外观:  黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

IP 等级:  IP20

尺寸:                                重量: